Sistema Inteligente de Bike Fit Utilizando Visão Computacional

para Análise Postural de Ciclistas

RESUMO

O ajuste inadequado da posição do ciclista na bicicleta é um fator recorrente associado ao desconforto, à redução do desempenho esportivo e ao surgimento de lesões musculoesqueléticas. Tradicionalmente, o processo de bike fit depende da atuação de profissionais especializados e do uso de equipamentos específicos, o que pode limitar seu acesso, especialmente para ciclistas amadores. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de bike fit baseado em visão computacional, utilizando a biblioteca MediaPipe para detecção de pose humana em tempo real. A partir da captura de vídeo do ciclista pedalando em um rolo de treino, o sistema calcula ângulos articulares relevantes, como o ângulo do joelho e a inclinação do tronco, fornecendo feedback automático sobre possíveis ajustes na bicicleta. Os resultados demonstram que o sistema é capaz de identificar posturas inadequadas e sugerir correções coerentes com a literatura biomecânica, configurando-se como uma alternativa de baixo custo, acessível e eficiente para análise postural no ciclismo.

Palavras-chave: Bike Fit; Visão Computacional; MediaPipe; Análise Postural; Ciclismo.

ABSTRACT

Improper bicycle fitting is a recurring factor associated with discomfort, reduced performance, and musculoskeletal injuries in cyclists. Traditionally, bike fitting relies on specialized professionals and specific equipment, which may limit accessibility, especially for amateur cyclists. This work presents the development of an intelligent bike fitting system based on computer vision, using the MediaPipe library for real-time human pose detection. By capturing video of a cyclist pedaling on a training roller, the system calculates relevant joint angles, such as knee angle and trunk inclination, and provides automatic feedback regarding possible bicycle adjustments. The results indicate that the system can effectively identify improper postures and suggest corrections consistent with biomechanical literature, representing a low-cost, accessible, and efficient alternative for cycling posture analysis.

Keywords: Bike Fit; Computer Vision; MediaPipe; Postural Analysis; Cycling.

1. INTRODUÇÃO

O ciclismo é amplamente praticado tanto como atividade esportiva quanto como meio de transporte e lazer. Entretanto, a adoção de uma postura inadequada durante a pedalada pode ocasionar desconforto físico, perda de eficiência mecânica e o surgimento de lesões, principalmente nas articulações do joelho, quadril e coluna lombar. Nesse contexto, o bike fit surge como um processo essencial para ajustar a bicicleta às características antropométricas e biomecânicas do ciclista.

O bike fit tradicional é geralmente realizado por profissionais especializados, utilizando medições manuais, sensores ou equipamentos específicos de análise biomecânica. Apesar de sua eficácia, esse processo pode apresentar limitações relacionadas a custo, disponibilidade e acesso, especialmente para ciclistas recreativos ou iniciantes.

Na prática, muitos ciclistas realizam ajustes empíricos em suas bicicletas, baseando-se apenas em conforto momentâneo ou em recomendações genéricas encontradas na internet. Um exemplo comum é o uso do selim excessivamente baixo por iniciantes, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança, o que resulta em flexão excessiva do joelho durante a pedalada. Da mesma forma, ciclistas recreativos frequentemente mantêm o guidão muito alto, adotando uma postura excessivamente ereta que compromete a eficiência biomecânica e aumenta a sobrecarga na região lombar. Esses ajustes inadequados, quando mantidos por longos períodos, podem resultar em dores crônicas e lesões.

Diante desse cenário, a aplicação de técnicas de visão computacional e inteligência artificial apresenta-se como uma alternativa promissora para democratizar o acesso ao bike fit. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente de bike fit baseado em visão computacional, capaz de analisar a postura do ciclista em tempo real por meio de uma câmera comum, fornecendo feedback automático e objetivo sobre possíveis ajustes na bicicleta.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Bike Fit e Biomecânica do Ciclismo

O bike fit consiste no ajuste da bicicleta às características físicas e biomecânicas do ciclista, considerando parâmetros como altura do selim, recuo do selim, alcance do guidão e inclinação do tronco. Estudos biomecânicos indicam que o ângulo do joelho no ponto mais baixo do pedal, conhecido como Bottom Dead Center (BDC), deve situar-se aproximadamente entre 140° e 150°, a fim de reduzir o risco de lesões e otimizar a eficiência da pedalada.

A inclinação do tronco, por sua vez, varia conforme o estilo de ciclismo, mas posturas extremamente eretas ou excessivamente agressivas podem gerar desconforto e sobrecarga muscular. Dessa forma, a análise objetiva desses ângulos é fundamental para um ajuste adequado da bicicleta.

2.2 Visão Computacional e Detecção de Pose Humana

A visão computacional permite a extração de informações relevantes a partir de imagens e vídeos. A biblioteca MediaPipe, desenvolvida pelo Google, disponibiliza soluções robustas para detecção de pose humana em tempo real, identificando pontos-chave do corpo humano, denominados landmarks.

O MediaPipe Pose é capaz de detectar articulações como ombros, quadris, joelhos e tornozelos, possibilitando a análise do movimento humano sem a necessidade de sensores físicos acoplados ao corpo. Essa característica torna a ferramenta especialmente adequada para aplicações de baixo custo e fácil implementação, como a proposta neste trabalho.

3. METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python e as bibliotecas OpenCV, MediaPipe, NumPy e Pandas. A metodologia adotada é composta pelas seguintes etapas:

- Aquisição de vídeo: O ciclista é filmado lateralmente enquanto pedala em um rolo de treino, utilizando uma câmera comum.

- Detecção de pose: O MediaPipe Pose é aplicado para identificar os principais pontos articulares do ciclista em cada quadro do vídeo.

- Cálculo dos ângulos articulares: A partir das coordenadas dos pontos do quadril, joelho e tornozelo, calcula-se o ângulo do joelho. A inclinação do tronco é obtida a partir da relação entre os pontos médios dos ombros e do quadril em relação à vertical.

- Suavização temporal: Para reduzir ruídos e variações instantâneas, são aplicadas médias móveis sobre os valores dos ângulos ao longo do tempo.

- Geração de feedback automático: Com base em limiares definidos a partir da literatura, o sistema fornece mensagens orientativas sobre possíveis ajustes no selim e no guidão.

- Armazenamento dos dados: Os resultados são armazenados em arquivo CSV, permitindo análise posterior e comparação entre diferentes sessões.

O sistema proposto não realiza avaliações subjetivas da postura do ciclista. A análise é baseada em critérios biomecânicos consolidados na literatura científica do ciclismo. Inicialmente, são identificados pontos anatômicos do corpo humano por meio do MediaPipe Pose, como quadril, joelho, tornozelo e ombros. A partir desses pontos, são calculados ângulos articulares utilizando relações geométricas e trigonométricas.

Os valores angulares obtidos são comparados com faixas consideradas ideais para o ciclismo, especialmente no que se refere à extensão do joelho no ponto inferior do ciclo de pedalada (Bottom Dead Center – BDC). Estudos de bike fit indicam que o ângulo ideal do joelho nessa fase encontra-se aproximadamente entre 140° e 150°. Valores abaixo dessa faixa indicam excesso de flexão, geralmente associado a selim baixo, enquanto valores acima sugerem hiperextensão, normalmente relacionada a selim alto.

De forma semelhante, a inclinação do tronco é avaliada a partir do alinhamento entre ombros e quadril em relação à vertical da imagem. Essa métrica permite identificar posturas excessivamente eretas ou agressivas, que podem impactar tanto o conforto quanto o desempenho e a prevenção de lesões.

Dessa forma, o sistema atua como uma ferramenta de apoio ao bike fit, realizando medições objetivas e fornecendo feedback automático baseado em parâmetros biomecânicos reconhecidos, sem substituição da avaliação profissional especializada.

4. APLICAÇÕES PRÁTICAS DO SISTEMA

O sistema desenvolvido pode ser aplicado em diversos contextos do ciclismo. Em ambientes domésticos, ciclistas amadores podem posicionar uma câmera lateralmente à bicicleta e obter feedback imediato sobre sua postura durante o treino em rolo. Em lojas especializadas e academias, o sistema pode atuar como ferramenta de apoio ao profissional de bike fit, fornecendo medições objetivas que complementam a avaliação visual.

Além disso, o registro histórico dos dados permite o acompanhamento da evolução postural do ciclista ao longo do tempo, possibilitando comparações antes e depois de ajustes realizados na bicicleta. O sistema também possui potencial de aplicação educacional, auxiliando estudantes e profissionais da área de educação física e biomecânica na visualização prática dos efeitos de ajustes posturais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os testes realizados, o sistema demonstrou capacidade de identificar padrões posturais coerentes com situações observadas na prática do ciclismo. Ciclistas com selim excessivamente alto apresentaram ângulos de joelho superiores a 150° no BDC, condição frequentemente associada a desconforto posterior no joelho. Por outro lado, ângulos inferiores a 140° foram observados em ciclistas com selim baixo, situação comum entre iniciantes.

Em relação à inclinação do tronco, posturas excessivamente eretas foram identificadas principalmente em ciclistas recreativos, enquanto posturas mais agressivas apareceram em indivíduos habituados a bicicletas de estrada. Esses resultados reforçam a coerência do sistema com padrões biomecânicos descritos na literatura.

O desempenho em tempo real mostrou-se satisfatório, permitindo acompanhamento contínuo do ciclista durante a pedalada.

6. LIMITAÇÕES DO SISTEMA

Apesar dos resultados positivos, o sistema apresenta algumas limitações. A precisão das medições depende do posicionamento adequado da câmera e de condições favoráveis de iluminação. Além disso, por se tratar de uma análise bidimensional, deslocamentos laterais significativos do ciclista não são totalmente capturados. Ainda assim, considerando o baixo custo e a simplicidade da abordagem, o sistema mostra-se adequado como ferramenta de apoio à análise postural no ciclismo.

7. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema inteligente de bike fit baseado em visão computacional, capaz de analisar a postura do ciclista em tempo real utilizando apenas uma câmera comum. Os resultados demonstram que a abordagem proposta é viável, acessível e coerente com princípios biomecânicos amplamente aceitos, contribuindo para a democratização do acesso ao bike fit.

Como trabalhos futuros, pretende-se incorporar calibração automática da câmera, análise simultânea de vistas lateral e frontal, além da inclusão de novos parâmetros biomecânicos, como o ângulo do tornozelo e o deslocamento lateral do joelho.

REFERÊNCIAS

BURKE, E. R. High-Tech Cycling. Human Kinetics, 2003.
GOOGLE. MediaPipe Pose. Disponível em: https://developers.google.com/mediapipe
OPENCV. Open Source Computer Vision Library.
OPENAI. Aplicações de Visão Computacional.